.

SDC-313A

紅外線高畫質彩色攝影機

| 機型 | # SDC-313A ( NTSC ) |
| --- | --- |
| 感光元件CCD | 1/3" SONY Super HAD CCD |
| 掃描系統 | 525條/ 60 Filed /30 frame |
| 總畫素 | 811(H) * 508(V) |
| 有效畫素 | 768(H) * 494(V) |
| 掃描方式 | 2:1 交錯式掃描 |
| 水平掃描頻率(H) | 15.734 KHz |
| 垂直掃描頻率(V) | 59.94Hz |
| 水平解析度 | 600條 |
| 最低照度 | 0.001 Lux (Sens-up) 紅外線開啟 : 0 lux |
| 同步方式 | 內同步 (INT) / 外同步 (Line-Lock) |
| 影像輸出格式 | 1 Vp-p , 75 Ohms |
| 訊噪比(S/N) | ≧70dB |
| OSD設定功能 | 外部手調/無線紅外線遙控 |
| WDR | 寬動態(室內模式/室外模式)可調 |
| 彩色/黑白切換模式 | 自動模式/白天模式/夜間模式 |
| 白平衡 (White Balance) | ATW/AWC/Manual/室內模式/室外模式 |
| 自動增益(AGC) | Off / Low / Middle / High |
| 電子快門 | 手動90000自動100000 |
| 感度提升 | 自動/手動(2-256倍) |
| GAMMA CORRECTION | 0.45 |
| 雜訊抑制 | ON(0-100可設) / OFF |
| 背光補償模式(BLC) | 內建 |
| 區塊遮蔽 | 八組(開 / 關) |
| 位移偵測 | 四區(開 / 關) |
| 銳利化 | 開 / 關(層次調整) |
| 鏡射 | 標準 / 水平 |
| 鏡頭 | 5-50 mm / F1.4自動光圈鏡頭 |
| 鏡頭驅動模式 | DC |
| 鏡頭型式 | C / CS |
| 工作溫度 | ﹣10 ℃ ~ 50 ℃ |
| 尺寸 | 100(寬)* 154(高)* 222mm(長) |
| 工作電源 | DC 12 V |
| 電流量 | 720mA |
| 重量 | N.W./G.W.:0.9kg/1.07kg |

主要特色

- 1/3" SONY CCD 攝像晶片

- 具寬動態WDR功能

- 紅外線投射距離120M

- 具LED開關可供切換

- 外部可調變焦鏡頭設計

- 外部可調按鍵式及紅外線遙控OSD設定功能

- 日夜兩用功能

- 內建機械式IR濾光鏡片，日夜同焦更精確

- 彩色黑白影像可自動切換

- 水平影像解析度600條

- 白平衡範圍（2400°K~9600°K）

- 內建數位雜訊抑制晶片組(0-100可調)

- 彩色黑白切換時間可以調整(5~60秒)

- 靈敏度3段可調

- 具備自動增益3段可調功能(AGC)

- 背光補償調整功能（BLC）及抑制強光功能

- 影像鏡射上下左右翻轉功能（Mirror）

- 攝影機名稱設定功能

- 銳利化調整功能0 ~ 30（Sharpness）

- 影像明亮度調整功能0~100（Brightness）

- 具備30段快門調整功能:1/60、1/120、1/250 等

- 電子快門手動/30段按鍵式OSD設定功能

- 具備位移偵測功能

- 區塊遮蔽功能

- 具強光抑制功能16區塊可調整開關

- 具數位放大10倍

- 具備攝影機設定記憶功能，可停電復歸並正常運作

- 防水等級：IP68

註 : 如有設計變更或規格更新，恕不另行通知﹗

經銷商